Befehle Gruppenführer:

FF Untergriesbach Einsatzstelle an!

Absitzen!

Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person,

Melder übernimmt die Erstversorgung,

Wassertrupp erstellt Verkehrsabsicherung,

Schlauchtrupp baut Einsatzstellenbeleuchtung und Stromversorgung auf,

Angriffstrupp bereitet Geräteablage vor, ca. 5 m vor Unfallfahrzeug!

Zum Einsatz fertig!

Ein PKW verunfallt, Person eingeklemmt!

Person befreit, an Rettungsdienst übergeben!

Befehle Angriffstrupp:

Zum Einsatz fertig!

Angriffstrupp einsatzbereit!

Angriffstrupp zum sichern der A- und B-Säule beidseitig mit Unterbaumaterial und Unterlegkeilen zum Unfallfahrzeug vor!

Unfallfahrzeug sicher unterbaut!

Angriffstrupp mit Spreizer und Schneidgerät zur Personenbefreiung vor, Schlauchtrupp unterstützt, Schrottablage hinter dem Unfallfahrzeug am Fahrbahnrand!

Hydraulikpumpe ein!

Hydraulikpumpe aus!

Befehle Wassertrupp:

Wassertrupp einsatzbereit!

Wassertrupp zur Sicherung gegen Brandgefahr mit Schnellangriff und Pulverlöscher auf Höhe Geräteablage am Fahrbahnrand vor!

Schnellangriff Wasser marsch!

Befehle Schlauchtrupp:

Hydraulikpumpe ein!

Hydraulikpumpe aus!